- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    家电及汽车电子行业显示贴膜项目

建设单位（盖章）：安徽鑫的电子科技有限公司

编制日期：             2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 家电及汽车电子行业显示贴膜项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2502-340207-04-01-398192 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 王昌途 | 联系方式 |  | 18955389789 |
| 建设地点 | 安徽省芜湖市鸠江区中南高科芜湖鸠江智造云谷产业园12号楼-01-101 |  |  |  |
| 地理坐标 | （118度28分14.22秒，31度22分36.629秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2319 包装装潢及其他印刷 |  | 建设项目 行业类别 | 二十、印刷和记录媒介复制业 39、印刷231 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 芜湖市鸠江区发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 鸠发改告〔2025〕29 号 |
| 总投资（万元） | 1450 |  | 环保投资（万元） | 52 |
| 环保投资占比（%） | 3.6 |  | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 1068.14（建筑面积） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划》 审批机关：安徽省人民政府 审查文件名称及文号：《关于同意安徽芜湖鸠江经济开发区扩区的批复》 （皖政秘〔2014〕13号） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划（扩区）（2023-2035年）环境影响报告书》； 审查机关：安徽省生态环境厅； 审查文件名称及文号：安徽省生态环境厅关于印送《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见》的函（皖环函[2024]822号）。 文件名称：《安徽芜湖鸠江经济开发区环境影响区域评估报告》； 审查机关：芜湖市生态环境局； 审查文件名称及文号：《安徽芜湖鸠江经济开发区环境影响区域评估报告书技术审查意见的函》（2021年12月10日）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划用地相符性分析 本项目位于安徽省芜湖市鸠江区中南高科芜湖鸠江智造云谷产业园，属于安徽芜湖鸠江经济开发区规划用地范围内。根据《安徽芜湖鸠江经济开发区总体规划（2014-2030）》，企业用地性质为工业用地（附图五），项目符合开发区用地要求。 2、与规划环评及其审查意见相符性分析 根据《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划（扩区）（2023-2035年）环境影响报告书》：规划范围包括芜湖鸠江经济开发区主园区(区块二)、北湾园区(区块一)、电器部件工业园(区块三)。规划总用地面积2068.11公顷。 ①主园区(区块二)规划范围北至方正路北支路、南至育才路、西至九华北路、东至清水河路，规划用地面积1491.64公顷； ②北湾园区(区块一)规划范围北至芜合高速、南至明远路、西渡江大道、东至映江北路，规划用地面积520.48公顷。 ③电器部件工业园(区块三)规划范围东至芜宁铁路、南至保顺路、西至九华北路、至马鞍山市当涂县(秦王河),规划用地面积55.99公顷。 主导产业定位构建以汽车及零部件、装备制造、电子电器为主导产业，以临港物流、现代服务业为辅的现代化产业体系。 在国土空间规划体系下，基于存量引导及空间管控要求，鸠江经济开发区采取了“大集中，小分散”的组团式空间布局模式，构建“一心三区两辅”的空间新格局。“一心”即鸠江经开区城市“中心”,打造宜居宜游的生态型现代城区，都市综合服务中心；“三区”临港工业区逐步完善园区功能布局，提高土地资源集约利用水平，促进园区产城融合；“两辅”围绕主导产业，规划布置生产性和生活性服务业辅助功能。 本项目选址位于安徽省芜湖市鸠江区中南高科芜湖鸠江智造云谷产业园，属于芜湖鸠江经济开发区的规划范围。本项目属于C2319包装装潢及其他印刷，因此，本项目不属于鸠江经济开发区禁止、限制类产业，符合规划环评要求。 项目与安徽省生态环境厅关于印送《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见》的函（皖环函[2024]822号）符合性分析见下表。 表1-1 项目与“皖环函[2024]822号”相符性分析 规划环评审查意见; 本项目情况; 相符性. (一)加强《规划》引领，坚持绿色协调发展。《规划》应全面贯彻落实习近平生态文明思想，加强《规划》与《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、深入打好污染防治攻坚战等相关要求、区域生态环境分区管控要求等的协调衔接。统筹推进开发区整体发展和生态保护，基于区域资源、生态、环境等制约因素合理控制开发利用强度和开发区建设时序，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域环境保护的关系。统筹开发区减污降碳协同共治、资源节约集约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导开发区高质量发展。认真落实开发区近期发展规划，着力推进开发区产业转型升级和结构优化，结合区域生态环境承载力，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。建议进一步调整《规划》,将原安徽无为经济开发区二坝园区1.55平方公里整体纳入本次安徽芜湖鸠江经济开发区规划范围内。; 本项目位于安徽省芜湖市鸠江区中南高科芜湖鸠江智造云谷产业园，在芜湖鸠江经济开发区规划范围内，行业类别属于属于C2319包装装潢及其他印刷，因此，本项目不属于鸠江经济开发区禁止、限制类产业。; 相符. （二）严守环境质量底线，保护区域生态环境质量。开发区应坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位，严格落实《长江保护法》《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带的实施方案(升级版)》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则》《关于进一步规范化工项目建设管理的通知》等要求，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区发展存在的环境制约因素，统筹考虑对裕溪河国控断面及开发区周边居民区的生态环境影响。根据国家和安徽省大气、水、土壤、环境风险防范和固体废物污染防治相关要求，妥善解决区域现存生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续优化。; 根据芜湖市生态环境局网站公布的《2023年芜湖市环境状况公报》，项目所在区域为环境空气质量达标区域。根据工程分析及污染防治分析及主要环境影响和保护措施，本项目废气、废水、噪声、固废污染物经处理后全部达标排放或者合理处置，对环境影响较小。; 相符. (三)优化空间布局，加强生态环境分区管控。落实生态环境分区管控要求，结合国家和省长江经济带发展负面清单管控要求及区域资源优势和环境制约因素、开发区产业定位等，进一步完善扩区发展规划，优化功能分区和空间布局。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，规划实施不得损害周边地表水、地下水、空气和声环境等敏感目标环境质量和生态功能。做好开发区工业企业与周边地表水体、居住区等各类环境保护目标的有效隔离，居住区周边严禁布设生态环境影响较大的建设项目，保障居住区的生态环境质量，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。; 本项目营运期产生生活污水经化粪池预处理后接管至朱家桥污水处理厂，处理后尾水排入长江（芜湖段），本项目废水排放对环境影响较小，不会降低项目区域现有水环境功能。项目所在区域大气环境属于二类区，废气排放对区域大气环境周边敏感点环境影响不大。; 相符. (四)完善环保基础设施建设，强化环境污染防控。按照环保基础设施“适当超前”建设的原则，根据开发时序和开发强度要求，优先实施供水、排水、供气、供热、交通等规划项目，完善开发区各项环保基础设施建设及中水回用计划，开发区废水应实现全收集。加快推进大龙湾污水处理厂提标改造或建设专业工业污水处理厂，以满足区块一企业生产废水处理要求。结合区域环境质量现状，细化开发区污染防治基础设施建设、排放和运行管理要求，保障开发区周边受纳水体、空气环境、水环境功能及相关考核点位稳定达标。; 项目产生废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后接管朱家桥污水处理厂。目前污水管网已接入项目所在地。本项目生活污水经处理后可达标排放，不会降低长江（芜湖段）水质。项目丝印、烘干工序产生的有机废气满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷工业》（DB/344812.4-2024）中监控浓度限值要求，项目所在区域大气环境属于二类区，废气排放对区域大气环境周边敏感点环境影响不大。. (五)细化生态环境准入清单，推动高质量发展。本次规划调整不涉及主导产业变更，《报告书》应根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、生态环境分区管控要求和现行生态环境管理要求等，进一步完善开发区空间布局管控和产业准入管理。严格执行国家产业政策，严禁不符合长江流域生态环境保护要求的项目。坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，限制与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，现有不符合开发区《规划》和环境保护要求的企业应逐步升级改造或有序退 出。; 本项目属于C2319包装装潢及其他印刷，因此，本项目不属于鸠江经济开发区禁止、限制类产业。本项目使用电能，不涉及其他能源使用，不属于高耗水、高耗能、污水排放量大的项目。符合园区规划、国家产业政策和环保准入条件。. (六)提升环境管理水平，加强生态环境风险防控。着力提升开发区环境管理水平，统筹考虑区域内污染物排放、大气环境保护、水环境保护、环境风险防范、环境管理等要求，健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强开发区内重要环境风险源的管控，完善环境风险防范应急措施。加强日常环境监管与监测，落实区域环境管理要求。做好开发区重大环境风险源的识别与管控，区块一应落实三级风险防控措施，确保开发区事故废水与外环境有效隔离、及时处置。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响的跟踪评价。结合规划环评及跟踪评价成果，同步更新“区域评估+环境标准”成果。; 本项目环评提出了相应风险防范措施，企业在建设完成后将落实风险防范措施并配备相应的应急物资。. 综上所述，本项目建设符合《安徽省环保厅关于安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》中的相关要求。 3、与鸠江经济开发区环境影响区域评估报告的相符性分析 根据安徽芜湖鸠江经济开发区规划布局图，本项目位于安徽芜湖鸠江经济开发区规划用地范围内，用地为工业用地性质。属于鸠江经济开发区环境影响区域评估报告评估范围内区域，根据鸠江经济开发区环境影响区域评估报告中内容，需满足“三线一单”、国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见，制定空间准入、环境质量管控、污染物排放总量管控限值、环境准入清单等“四个清单”相关要求。 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及修改单中的包装装潢及其他印刷（C2319），本项目不属于开发区规划跟踪环评禁止和限制发展的产业类别，符合鸠江经济开发区区域评估报告评价要求。本项目满足“三线一单”及“三区三线”相关要求，污染物排放量低，且污染物排放满足相关排放标准要求。综上所述，本项目满足鸠江经济开发区环境影响区域评估报告要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及国民经济行业分类第1号修改单（国统字[2019]66号），本项目属于C2319 包装装潢及其他印刷，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类，视为允许类，因此项目建设符合国家产业政策要求。本项目不属于《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于印发安徽省“两高”项目管理名录（试行）的通知》（皖节能﹝2022）2号）中的“两高”项目。项目生产过程中不含有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中列出的淘汰设备。且项目于2025年2月25日取得了芜湖市鸠江区发展和改革委员会出具的备案文件（项目审批文号：鸠发改告〔2025〕29 号）。因此，项目符合国家和地方相关产业政策。 2、选址合理性分析 项目选址位于安徽省芜湖市鸠江区中南高科芜湖鸠江智造云谷产业园12号楼-01-101，根据芜湖市土地利用现状图（附图五）和不动产权证（附件7），项目建设地为工业用地，项目区周边存在村庄，最近的敏感点为西南侧的芜湖华师实验学校，距离263m，无水源地等其他环境敏感保护目标，本项目生产过程中产生的有机废气采用二级活性炭装置进行吸附处理，生活污水排入化粪池处理后排入市政管网，生产噪声采取厂房隔声措施，生产过程中对周边环境影响较小，项目用地选址可行。项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。因此，建设项目与区域规划相符，与用地性质相符。 3、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束”。 表1-2 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于安徽省芜湖市鸠江区中南高科芜湖鸠江智造云谷产业园12号楼-01-101，项目用地性质属于工业用地，根据安徽省生态保护红线、芜湖市生态保护红线，项目不在生态红线范围内。; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 根据芜湖市生态环境局网站公布的《2023年芜湖市环境状况公报》，项目所在区域为环境空气质量达标区域。根据工程分析及污染防治分析及主要环境影响和保护措施，本项目废气、废水、噪声、固废污染物经处理后全部达标排放或者合理处置，对环境影响较小，不会改变区域环境功能级别; 相符. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 本项目位于工业园区，用水取自自来水管网，用电由市政供电网提供，余量充足，项目使用的原材料均为外购，对当地资源利用影响较小，并且项目产生的一般固废会交由物资回收单位处理，从而达到资源充分回收利用的效果。因此，项目建设符合资源利用上线要求。; 相符. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目属于包装装潢及其他印刷，符合园区产业区规划，不在园区负面清单内；本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、禁止类项目，视为允许类项目，项目符合国家和地方产业政策。; 相符. 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中相关要求。 4、与《芜湖市生态环境分区管控文本（成果）》符合性分析 表1-3 本项目与芜湖市生态环境分区管控文本相符性分析一览表 管控领域; 管控单元及管控要求; 本项目情况; 相符性. 生态保护红线及生态分区管控. 生态分区管控要求; 生态保护红线管控要求：依据中办、国办印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。依据中办、国办印发的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。依据《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。; 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区中南高科芜湖鸠江智造云谷产业园12号楼-01-101，不在生态保护红线范围内，详见附图七。根据《芜湖市生态环境分区管控文本（成果）》，本项目区域亦不涉及一般生态空间区域。; 符合. 环境质量底线及环境分区管控. 水环境质量底线及分区管控; 芜湖市水环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区中南高科芜湖鸠江智造云谷产业园12号楼-01-101，属于水环境工业污染重点管控区。本项目废水主要为生活污水，通过市政管网排入朱家桥污水处理厂集中处理。水污染物总量已纳入朱家桥污水处理厂总量控制范围内。; 符合. 重点管控区：依据《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》、《安徽省水污染防治工作方案》、《芜湖市水污染防治工作方案》等对重点管控区实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》对巢湖流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《安徽省“十四五”节能减排实施方案》、《芜湖市“十四五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。. 大气环境质量底线及分区管控; 芜湖市大气环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于安徽省芜湖市鸠江区中南高科芜湖鸠江智造云谷产业园12号楼-01-101，属于重点管控区。根据《2023年芜湖市生态环境状况公报》可知，项目区域2023年度PM2.5达标，大气主要污染物总量指标实行区域内等量削减替代，建设项目需向生态环境主管部门申请大气污染物总量指标，不会降低区域现有环境功能。; 符合. 重点管控区：落实《安徽省大气污染防治条例》、《“十四五”生态环境保护规划》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《芜湖市“十四五”环境保护规划》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。若上年度PM2.5不达标，新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。. 土壤环境风险防控底线及分区管控; 芜湖市土壤风险防控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。; 本项目位于安徽省芜湖市鸠江区中南高科芜湖鸠江智造云谷产业园12号楼-01-101，属于土壤环境一般管控区。本项目不涉及有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动，且项目采取分区防渗，因此不会对区域土壤环境造成影响。; 符合. 一般管控区：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《芜湖市土壤污染防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。. 资源利用上线及自然资源开发分区管控. 水资源利用上线及分区管控; 芜湖市水资源管控分区全部为一般管控区。管控要求：落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》、《“十四五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》、《安徽省“十四五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》和《芜湖市“十四五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》等要求。; 本项目用水来自区域市政供水管网，新增用水主要为生活用水；满足水资源利用上线要求。; 符合. 土地资源利用上线及分区管控; 芜湖市土地资源管控区划分为两类，分别为重点管控区和一般管控区。; 本项目位于安徽省芜湖市鸠江区中南高科芜湖鸠江智造云谷产业园12号楼-01-101，属于土地资源重点管控区。本项目用地为工业用地，符合规划要求。土地节约集约利用水平较高，不会突破土地资源利用上线。; 符合. 落实《全国国土空间规划纲要（2021-2035年）》、《安徽省国土空间规划（2021-2035年）》、《芜湖市国土空间规划（2021-2035年）》、《自然资源“十四五”规划编制工作方案》、《安徽省“十四五”自然资源保护和利用规划》等要求。. 岸线资源利用上线及分区管控; 按照生态环境部“三线一单”岸线生态环境分类管控技术说明，长江岸线分为优先保护岸线、重点管控岸线、一般管控岸线。; 本项目距离长江（芜湖段）岸线约11.7km，不涉及长江（芜湖段）岸线。; 符合. 生态环境准入清单. 开发区清单; 根据芜湖市各开发区基础特征、产业发展特点，考虑开发区主要环境问题，结合已批复的规划环评（或跟踪环评）报告要求，确定各开发区差异化清单。; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类及限制类项目，视为允许类项目；不属于《市场准入负面清单（2022年版，试行）》和《长江经济带发展负面清单指南》（试行）中的项目，不在园区限制准入及禁止准入负面清单内。项目建设符合国家及地方产业政策，满足负面清单管理要求。; 符合. 5、与《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》相符性分析 根据《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》（芜湖市生态环境局）表4中开发区生态环境准入清单中的安徽芜湖鸠江经济开发区的生态环境准入条件，本项目与其相符性分析详见下表。 表1-4 项目与《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》相符性分析 内容; 要求; 本项目相符性分析. 生态环境准入清单; 污染物排放管控; 单位增加值SO2排放量≤1kg/万元；单位工业增加值 COD 排放量≤1kg/万元本项目废气污染物不涉及SO2；本项目新增COD排放量0.126t/a，; 年工业增加值200万元，单位工业增加值COD排放量0.63kg/万元≤1kg/万元。. 环境风险防控; 1、对园区生产进行实时监控与预警，防止突发性环境污染事故的发生。2、按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等规定编制园区环境风险应急预案并完成备案。3、配备应急物质，并定期演练，企业严格落实建设项目“三同时”制度，实行应急联动措施。; 1、园区已制定并落实园区综合环境风险防范、预警和应急体系； 2、本项目无重大危险源，厂区后期建设中将配备应急物资，并定 期演练；项目将严格落实建设项目“三同时”制度。. 资源开发利用效率要求; 单位工业增加值新鲜水耗≤8m³/万元; 本项目年工业增加值200万元，新鲜用水量为630m3/a，则单位工业增加值新符合鲜水耗3.15m3/万元＜8m3/万元。. 产业准入要求; 优先鼓励项目：大力发展节能环保设备、新能源设备、轨道交通设备、物流机械、建筑机械等具有国内先进水平的先导产业，省级以上高新技术企业、高新技术产品优先入区，产业发展及布局 应符合集聚区发展规划，鼓励高科技产品、外资项目、产出率高的项目入驻，鼓励大型、带动力强的企业入驻限制发展项目：限制用水效益低、耗水高的产业发展，限制污染较重，对城区大气环境造成较大影响的项目，项目工艺过程必须使用清洁能源，入区制造业项目的 生产工艺水平、技术装备水平、能耗、水耗、排污及清洁生产水平、管理水平等，应达到国内领先水平或国际先进水平，限制挥发性有机物排放量高的企业入驻。 禁止发展项目：禁止《产业结构调整指导目录（2019年本）》中落后生产工艺装备、落后产品生产项目，不符合国家和安徽省产业政策的项目入驻，禁止新上煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业项目禁止新上水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目，禁止使用燃煤、重油、生物质燃料等高污染燃料设施，制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目，涉及铅、铬、镉、 汞、砷等重金属污染物排放的相关项目禁止入驻，禁止易燃、易爆和剧毒等危险品物流项目，重大危险源项目。; 本项目属于包装装潢及其他印刷，不属于芜湖鸠江经济开发区禁止发展项目，同时不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类发展项目、限制发展项目和禁止发展项目，视为允许类项目。. 由上表可知，本项目建设符合《芜湖市生态环境分区管控生态环境准入清单》文件中的相关要求。 6、与“三区三线”符合性分析 根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发【2019】18号）、自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函（自然资函【2022】47号），“三区”是指城镇空间、农业空间和生态空间，“三线”是指生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界。本项目位于安徽省芜湖市鸠江区中南高科芜湖鸠江智造云谷产业园12号楼-01-101，属于芜湖市鸠江经济开发区范围，项目用地属于工业用地，根据现状调查，本项目用地不属于永久基本农田保护红线，不在生态保护红线范围内，项目选址属于芜湖市鸠江经济开发区划定的城镇开发边界以内，因此，本项目符合“三区三线”的要求。 7、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办[2021]28号）相符性分析 表1-5 项目与“芜市办[2021]28号”文件相符性 文件内容; 具体要求; 相符性分析. 严禁1公里范围内新建化工项目; 长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁; 本项目不属于化工项目。本项目距离长江干流岸线约11.7km，距离青弋江最近距离为6.7km，项目选址不在长江（芜湖段）干流及主要支流岸线1公里范围内。. 严控5公里范围内新建重化工重污染项目; 长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，制定完善危险化学品“禁限控”目录，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目; 本项目距离长江干流岸线约11.7km，距离青弋江最近距离为6.7km，不在长江（芜湖段）干流5公里范围内，项目不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。. 严管15公里范围内新建项目; 长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目; 本项目距离长江（芜湖段）干流岸线约11.7km，距离青弋江最近距离为6.7km。在长江干流岸线15公里范围内，本项目严格执行环境保护标准，主要污染物实行总量控制。本项目不在国家长江经济带市场准入禁止限制目录。项目实施备案、环评、安评、能评等关联审批，取得合法手续后方可开工建设。. 因此，本项目的建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办[2021]28号）的要求，项目选址合理。 8、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，本项目与负面清单相符性分析见下表。 表1-6 本项目与长江经济带发展负面清单指南相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目距离长江（芜湖段）干流岸线约11.7km，距离青弋江最近距离为6.7km，项目选址不在长江（芜湖段）干流及主要支流岸线一公里、三公里范围内。且本项目不属于化工项目、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 相符. 2; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区范围内，且本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 3; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等不符合国家产业布局规划的项目。; 相符. 4; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落 产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类或限制类项目，项目符合国家产业政策。不属于落后产能项目，不属于过剩产能行业项目，不属于高耗能高排放项目。; 相符. 9、与《中华人民共和国长江保护法》相符性 根据《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日颁布，2021年3月1日实施）： 第二十六条、禁止在长江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态保护水平为目的的改建除外。 相符性分析：本项目距离长江（芜湖段）干流岸线约11.7km，距离青弋江最近距离为6.7km，项目不在长江干流岸线一公里范围内，不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流一公里范围内。且本项目不属于化工项目，不属于尾矿库项目。项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》要求。 10、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相符性分析 表1-7 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1、VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2、盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目涉VOCs物料储存于密闭的包装桶内。包装桶存放于化学品库中，废包装桶存放于危废库中。; 相符. 1、液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 2、粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目涉VOCs 物料储存于密闭的包装桶内。; 相符. 1、液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至 VOCs废气收集处理系统。 2、粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。; 项目产生的有机废气收集后经“二级活性炭吸附”处理，尾气经20米高排气筒排放。; 相符. 11、与《关于印发<安徽省低挥发性有机物含量原辅料替代方案>的通知》（皖环发[2024]1号）相符性分析 表1-8 项目与皖环发[2024]1号文件相符性分析 本项目有关的内容简述; 本项目相符性分析. 加强替代管理。工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引（试行）》要求，开展低VOCs原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。各地要根据《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）要求，在认真梳理2021至2023年度VOCs源头削减治理项目清单基础上，对涉VOCs重点行业和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群进行再排查，将含VOCs原辅材料使用企业全面纳入源头替代企业排查台账，对具备替代条件的，加强调度指导；对无法替代的，要开展论证核实，严格把关并逐一说明。; 项目从事包装装潢及其他印刷，属于皖环发[2024]1号文件中的印刷工业企业。油性油墨VOCs含量限值为75%；水性油墨VOCs含量限值为30%；根据检测报告，本项目所水性油墨VOCs含量为0.13%，油性油墨VOCs含量为17.9%符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）要求。 本项目所用溶剂型油墨均咨询专家并取得不可替代论证意见。. 严格项目准入。根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》要求，进一步完善VOCs排放管控地方标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值，编制实施固定源挥发性有机物综合排放标准和制鞋、汽修、木材等行业大气污染物排放标准。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无） VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低VOCs含量涂料产品，执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，应在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型（或施涂方式）。. 12、与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》相符性 表1-9 项目与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》相符性分析 《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》要求; 本项目相符性分析. 将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。新建、迁建VOCs排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。建立VOCs排放总量控制制度。; 本项目不属于“两高”行业，本项目属于包装装潢及其他印刷，符合园区产业政策和规划要求。本项目所有挥发性有机物净化装置净化效率均不低于90%。本项目实施总量控制制度。. 严格按照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求，科学制定重点行业、重点企业污染防治技术方案。采用密闭式生产和环保型原辅材料、生产工艺和装备，着力从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。加大VOCs废气的回收利用，优先在生产系统内回用。对浓度和性状差异大的废气应根据废气的产生量、污染物的组分和性质、浓度、温度、压力等因素进行综合分析，合理选择废气回收或末端治理工艺路线，科学治理，达标排放。要妥善处置次生污染物，防范二次污染。; 本项目不属于重点行业、重点企业。丝印废气采用集气罩+二级活性炭装置+20m排气筒（DA001）处理。. 加强企业内部管理，明确VOCs处理装置的管理和监控方案，提升现场管理水平，确保VOCs处理装置长期有效运行。要加强基础工作，建立完善的“一厂一档”，与VOCs排放相关的原辅料、溶剂的使用、产品生产及输出、废气处理、污染物排放、在线监控等信息应进行跟踪记录，以满足企业VOCs实际以及潜在的排放量查证需要，确保企业VOCs处理装置运行效果; 建设单位制定VOCs原辅料进行记录，建立VOCs使用档案，确保企业VOCs达标排放。. 由表1-11分析可知，本项目的建设符合《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》的相关要求。 13、与《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》相符性分析 安徽省共划定1002个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 （一）优先保护单元。共545个，面积42519.24平方公里，占全省国土面积的30.33%，包含生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区，主要分布在皖南山区、皖西大别山区、巢湖湖区等重点生态功能区域。该区域突出空间用途管控，以严格保护生态环境为导向，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。 （二）重点管控单元。共354个，面积25011.43平方公里，占全省国土面积的17.84%，包含城镇规划边界、省级及以上开发区等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及环境问题相对集中的区域，主要分布在沿江、沿淮等重点发展区域。该区域突出污染物排放控制和环境风险防控，以守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，强化环境质量改善目标约束。 （三）一般管控单元。共103个，面积72643.72平方公里，占全省国土面积的51.83%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域以经济社会可持续发展为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。 对照安徽省生态环境厅发布的安徽省“三线一单”公众服务平台（http://39.145.8.156:1509/ah/public/#/home），经与“三线一单”成果数据分析，本项目与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类0个，环境管控单元编码为ZH34020720019。 本项目废气可达标排放；项目生活污水进化粪池处理后排入市政管网；一般固废收集后暂存于一般固废暂存区；危险废物暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集，由环卫部门每天清运处置。各类污染物均可达标排放，不会突破环境质量底线。 图1-1 与安徽省"三线一单"公众服务平台套图 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着我国市场化经济的飞速发展，显示标签的市场需求量不断扩大，标签也趋于更多样化、高品质化，而市场中对家电及汽车电子行业显示标签的需求随之迅速增加，安徽鑫的电子科技有限公司位于安徽省芜湖市鸠江区中南高科芜湖鸠江智造云谷产业园12号楼-01-101，拟投资1450万元，建设家电及汽车电子行业显示贴膜，项目建筑面积1068.14m2，购置丝网印刷机、分切机等设备，项目建成后年产1000万套显示贴膜。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（2017版）中有关规定，项目应履行环境影响评价手续。结合《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号，自2021年1月1日起施行）中对有关建设项目的分类管理要求，本项目属于二十、印刷和记录媒介复制业-39、印刷231中其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外），应编制环境影响报告表。本项目环评分类如下表。 表2-1 项目环境影响评价文件类别判定 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十、印刷和记录媒介复制业-39. 39; 印刷*; 年用溶剂型油墨10吨及以上的; 其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）; /. 本项目属于C2319 包装装潢及其他印刷，对照《安徽省生态环境厅关于强化生态环境保障和服务助力稳经济若干措施的通知》（皖环发〔2022〕34号），项目属于其附件1实施环评告知承诺的行业及项目类别清单中“二十、印刷和记录媒介复制业 23”“印刷231”“报告表”项，属于实施告知承诺的建设项目环境影响报告表。 本项目属于C2319 包装装潢及其他印刷，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于印刷231，应当实行“登记管理”。 2-2 项目排污许可申请类别判定 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 十八、印刷和记录媒介复制业23. 39; 印刷231; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的年使用80吨及以上溶剂型油墨、涂料或者10吨及以上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷; 其他. 受建设单位的委托，我公司承担了本项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织环评技术人员进行了现场踏勘、现状调查，收集了与本项目有关的技术资料，根据项目工程特点和周边环境特征，对环境影响因素进行了识别和筛选，依据环评有关技术导则和规范，编制了本项目的环境影响报告表。 2、产品方案 项目产品方案见表2-3。 表2-3 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 数量. 1; 显示贴膜; 万套/年; 1000. 3、项目建设内容 本项目位于安徽省芜湖市鸠江区中南高科芜湖鸠江智造云谷产业园12号楼-01-101，厂房建筑面积为1068.14m2，厂区现状为空厂房，主要建设内容及规模见表2-4。 表2-4 建设项目组成一览表 序号; 工程类别; 工程名称; 工程建设内容及规模; 备注. 1; 主体工程; 厂房; 建筑面积约为1068.14m2，总高15.9m，1F主要为贴胶区、打孔区、压痕区，2F主要为仓库，3F主要为丝印区、烤干区，4F主要为办公区域; 新建. 2; 储运工程; 原材料储存区; 位于厂房2F，占地面积约100m2，用于原料储存; 新建. 成品储存区; 位于厂房2F，占地面积约100m2，用于产品储存; 新建. 化学品库; 位于厂房2F，占地面积约20m2，用于油墨等原料储存; 新建. 3; 公用工程; 供水; 新增生活用水，新增用水量630t/a，依托园区供水管网。; 依托园区供水管网. 排水; 依托现有化粪池，生活污水经化粪池预处理后，接管进入朱家桥污水处理厂集中处理。排水量：504t/a。; 依托园区排水管网. 供电; 依托现有配电房，园区供电电网，新增用电量23万kW·h/a。; 依托园区供电管网. 4; 环保工程; 废气处理; 丝印废气、烘干废气; 1套二级活性炭吸附装置+20m排气筒（DA001）; 新增，厂房高15.9m，项目拟设置一根20m高排气筒. 废水处理; 雨污分流制。厂区雨水收集后排入园区雨水管网；生活污水经化粪池预处理后，接管进入朱家桥污水处理厂集中处理。; 依托园区雨污管网. 固废处理; 设置一般固废库（20m2），废边角料、废包装袋经厂内集中收集后外售；设置危废暂存库（10m2），废油墨桶、废丝网板、废润滑油、废润滑油桶、废活性炭经收集后暂存于危废暂存库，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一处理。; 新增. 噪声治理; 采取选购低噪声设备、加强管理、减振、隔声和距离的衰减以降低噪声值。; 新增. 土壤及地下水; 分区防渗：化学品库、危废暂存库区域采取重点防渗；生产区、其他仓库区域、办公区采取一般防渗。; 新增. 5; 风险; 配备灭火消防装置，储存堵漏物资; 新增. 4、原辅材料及能源消耗 本项目所需的主要原辅材料及能源消耗见下表2-5。 表2-5 主要原辅材料及能源消耗表 序号; 原辅料名称; 单位; 包装规格; 年用量; 最大储存量. 1; PET材料; 吨/年; /; 600; 300. 2; 水性油墨; 吨/年; /; 1.2; 0.5. 3; 油性油墨; 吨/年; /; 1.6; 0.8. 5; 双面胶; 万平方米/年; /; 10; 5. 6; 纸箱; 万套/年; /; 1; 0.5. 7; 润滑油; 吨/年; 150kg/桶; 0.25; 0.25. 8; 水; 吨/年; /; 630; /. 9; 电; 万kWh/a; /; 23; /. 本项目所用原辅材料主要成分及理化性质： 表2-6 组成成分一览表 序号; 名称; 组成成分; VOC含量%; 密度g/cm3. 1; 油性油墨; 特殊性改性树脂10%-15%；三甲苯5%-10%；丙二醇甲醚酸酯10%-15%；异佛尔酮10%-15%；着色料0-40%；聚硅氧烷0-0.7%；碳酸钙0-6%; 17.9; 1.253. 2; 水性油墨; 颜料15%-30%；水性丙烯酸树脂30%-50%；水20%-40%，其他助剂1%-2%; 0.13; 1.1. 本项目使用油墨理化性质及危险特性见下表。 表2-7 项目油墨理化性质及危险特性一览表 名称; 理化性质; 毒理学信息. 油性油墨; 外观与气味：粘稠液体。微有薄荷气味；沸点、初沸点和沸程（℃）：120℃；熔点/凝固点（℃）：无资料；闪点（℃）：58℃；相对密度：1.253g/cm3；pH：/；水溶性（按重量）：不溶于水，溶于芳烃、醚、酮等多数有机溶剂。; 大量吸入、吞食到体内时，会刺激鼻粘膜、嘴巴和喉咙，引起头痛、头晕、恶心、乏力等。严重者会抽搐，甚至昏迷。. 水性油墨; 外观与形状：液体；微香；pH：8.0-9.5；溶解性：可溶；相对密度：1.1g/cm3。; 无. 油墨可行性分析： 根据《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（2024年1月），本项目开展了关于安徽鑫的电子科技有限公司溶剂型油墨在印刷工艺中不可替代性论证，根据专家意见，本项目使用溶剂型油墨在印刷工艺中不可替代性。 根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB/T38597-2020）中“表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值”，根据溶剂油墨-网印油墨中要求，VOCs限量值为≤75%，水性油墨-网印油墨中要求，VOCs限量值为≤30%。根据VOCs检测报告，本项目使用油性油墨VOCs含量为17.9%<75%，水性油墨VOC含量为0.13%<30%，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB/T38597-2020）的要求。 5、主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表2-8 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 工序. 1; 全自动丝网印刷机; SPL-4070SP; 台; 9; 丝印. 2; 半自动丝网印刷机; TY-CP4060B; 台; 3; 丝印. 3; 对开压痕机; PYQ（ML）750; 台; 3; 模切压痕. 4; 全自动分切机; 台; 1; 下料分切. 5; 自动对位打孔机; SD06; 台; 1; 下料分切. 6; 自动对位鼓包机; /; 台; 2; 鼓包. 7; 烤箱; /; 台; 2; 烘干. 8; 游标卡尺; 300mm; 台; 3; 下料分切. 9; 游标卡尺; 500mm; 台; 1; 下料分切. 10; 千分尺; 25mm; 台; 1; 下料分切. 11; 斜面棍球装置; 320*140*180; 台; 1; 测试. 12; 180度剥离力测试机; 450*450*1400; 间; 1; 测试. 13; 电子天平; BSM-220.4/I级; 间; 1; 测试. 14; 恒温恒湿箱; TDW-2; 台; 1; 测试. 6、水平衡 项目用水主要为生活用水。项目水平衡图如下。 图2-1 项目水平衡图 单位：t/d 8、项目平面布局合理性 本项目位于安徽省芜湖市鸠江区中南高科芜湖鸠江智造云谷产业园12号楼-01-101，项目建筑面积为1068.14m2。 本项目出入口位于厂房东侧，整个厂区呈长方形，厂房共4层，1层、3层为生产区域，2层为仓库，4层为办公区域，高噪声设备位于厂区中间，项目厂区平面布置图见附图三。 9、周边环境概况 本项目位于安徽省芜湖市鸠江区中南高科芜湖鸠江智造云谷产业园12号楼-01-101，东侧为11#厂房（安徽赫耐工业自动化有限公司、芜湖熠日璇登智能科技有限公司）、南侧为7#厂房（芜湖高新置业公司），西侧为13#厂房（芜湖金贝模塑科技有限公司），北侧为16#厂房（芜湖欧克生物技术有限公司）。园区北侧为芜湖科密，南侧为万春大道，西侧为富强路，东侧为宁芜高速，最近敏感目标为项目地西南侧的芜湖华师实验学校，距离项目所在地约263m。项目周边环境概况图见附图二。 10、生产制度和劳动定员 劳动定员：项目定员35人，厂内不设食宿。 工作制度：年工作300天，每天实行单班制，每班8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目生产工艺流程及产污环节分析 项目产品为显示贴膜。项目营运期生产工艺流程如下： 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： （1）下料分切：将外购的PET材料使用全自动分切机进行下料分切； （2）丝印：丝印过程使用油性油墨或水性油墨，根据客户需求部分产品加入油性油墨进行丝印，另外部分产品加入水性油墨，将分切好的材料用全自动、半自动丝网印刷机进行丝网印刷。此工序会产生印刷废气（G1）、废油墨桶（S1）、废丝印网板（S2）、噪声（N）； （3）烘干：将丝印好的半产品，放入烘箱进行烘干，烘干温度为60-80℃，烘箱采用电，此过程将产生烘干废气（G2）； （3）背面贴胶：将半产品的背面采用贴胶机贴上双面胶，此过程将产生废包装袋（S3）以及噪声（N）； （4）鼓包：将印刷好的产品使用自动对位鼓包机进行鼓包处理。 （5）模切压痕：将鼓包好的产品，采用全自动分切机、对开压痕机进行模切压痕处理，此过程会产生废边角料（S4）； （6）检验：通过测试机、恒温恒湿箱进行测试，检验产品是否合格，将检验合格的产品送入库区，此过程会产生不合格产品（S5）及噪声（N），不合格产品存放于一般固废，外售处理； （7）包装、入库：将检验合格的产品包装后，送入仓库； （8）成品交付：将成品交于客户。 注：本项目印刷所需网版由客户提供，项目不涉及晒版、制版工艺；原材料均外购，不自行生产，项目不设清洗工序，无清洗废水产生及排放。 本项目运营期主要污染工序及污染因子见下表。 表2-9 本项目运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源编号; 分类; 产生工序; 主要污染因子. 废气; G1; 印刷废气; 丝印; NMHC、苯系物. G2; 烘干废气; 烘干; NMHC、苯系物. 废水; /; 生活污水; 职工生活; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等. 噪声; N; 设备噪声; 设备运行; 机械噪声. 固废; S1; 废油墨桶; 丝印; 废油墨桶. S2; 废丝印网板; 丝印; 废丝印网板. S3; 废包装袋; 背面贴胶; 废包装袋. S4; 废边角料; 模切压痕; 废边角料. S5; 不合格品; 检验; 不合格品. /; 废润滑油; 机械加工; 废润滑油. /; 废润滑油桶; 机械加工; 废润滑油桶. /; 废活性炭; 废气治理; 废活性炭. /; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目位于安徽省芜湖市鸠江区中南高科芜湖鸠江智造云谷产业园12号楼-01-101；购买芜湖中南锦宸产业园运营管理有限公司的厂房用于生产，原有厂房为闲置厂房，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）区域环境空气质量达标判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 根据《2023年芜湖市生态环境状况公报》，以下为首要污染物浓度汇总表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 所在区域; SO2 （μg/m3）; NO2 （μg/m3）; O38h （μg/m3）; CO （mg/m3）; PM10 （μg/m3）; PM2.5 （μg/m3）. 芜湖市; 8; 33; 159; 1.1; 57; 34. 标准值; 60; 40; 160; 4.0; 70; 35. 占标率%; 13.3; 82.5; 99.4; 27.5; 81.4; 97.1. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表监测数据判定，芜湖市区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准，芜湖市为环境空气为“达标区”。根据该监测数据判定，项目所在区域为环境空气质量达标区域。 （2）环境空气质量现状监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，本项目涉及的特征污染物有非甲烷总烃、苯系物，其中苯系物无国家、地方环境空气质量标准中的标准限值要求，因此苯系物不进行现状评价。 特征因子非甲烷总烃监测结果引用《芜湖福赛科技股份有限公司年产400万套汽车功能件项目（二期）环境影响报告书》中现状监测数据，监测日期为2023年11月20日~11月26日，监测点位为芜湖福赛科技股份有限公司，位于本项目厂区东北侧1.4km，现状监测数据满足指南中数据引用要求。监测点位见图3-1，监测结果见表3-2： 1.4km 图3-1 大气监测点分布图 表3-2 环境空气质量现状监测结果 - 采样点; - 项目; - 评价标准（mg/m3）; - 浓度范围（mg/m3）; - 超标个数; - 超标率%; - 达标情况. - 芜湖福赛科技股份有限公司; 非甲烷总烃; 2.0; 0.48~0.67; 0; 0; 达标. 由上表可知：监测期间监测点非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定的限值。区域环境质量较好。 数据引用合理性分析： ①时限合理性：引用数据监测时间距离本次评价不超过3年，满足时效性要求。 ②位置合理性：监测点位位于芜湖福赛科技股份有限公司（位于本项目东北侧约1.4km），位于项目周边5千米范围内。监测期间至今，区域内工业企业基本保持现状，环境质量未发生较大变化，所处区域大气环境相同，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，故数据具有一定代表性。 2、地表水环境质量现状 项目附近水体为长江（芜湖段），长江水质为III类。 根据2023年芜湖市生态环境质量公报，2023年，列入国家水质考核的10个地表水断面中，长江东西梁山、青弋江宝塔根、漳河澛港桥、黄浒河荻港、裕溪河裕溪口、青山河查湾、裕溪河三汊河、青山河三里埂、七星河乔木等9个断面水质年均值符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，西河入裕溪河口断面水质年均值符合Ⅲ类标准，优良比例、达标率100%。 因此，长江水质能达到执行的《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中III类水标准，区域地表水水质状况良好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“区域环境质量”的“3、声环境—厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。” 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，故无需进行声环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 环境空气：项目厂界外500米范围环境保护目标如下表所示。 地表水环境：项目距离青弋江约6.7km，距离长江（芜湖段）约11.7km。 声环境：厂界外50米范围内无声环境保护目标。 地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源的存在情况。 生态环境：项目用地为工业用地，项目周边无重点保护的野生动植物、自然保护区等。区域生态敏感程度较低。 表3-3 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标（m）; 保护对象/规模; 相对厂 址方位; 相对厂界距离; 环境保护级别. X; Y. 大气环境; 芜湖华师实验学校; -165; -190; 200人; WS; 263m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. 地表水环境; 青弋江; /; /; 地表水环境; S; 6.7km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准. 长江（芜湖段）; /; /; 地表水环境; W; 11.7km. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目用地为工业用地，项目周边无重点保护的野生动植物、自然保护区等。区域生态敏感程度较低。. 注：以项目厂区中心点（经度：118.470605350°，纬度31.376887949°）为原点坐标。 |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期丝印、烘干工序产生的非甲烷总烃、苯系物执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）表1中大气污染物排放限值及表3厂区内VOCs无组织排放限值，厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的管控要求。具体标准限值见下表。 表3-4 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷行业》（DB34/4812.4-2024）表1挥发性有机物基本污染物项目排放限值 行业; 工艺设施; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率kg/h; 污染物排放监控位置. 印刷工业; 丝印; NMHC; 50; 1.5; 车间或生产设施的排气筒. 苯系物; 15; 0.5. 表3-5 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷行业》（DB34/4812.4-2024）表3厂区内VOCs 无组织排放限值 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排放限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1 h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-6 大气污染物排放标准限值一览表 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、废水 本项目生活污水经化粪池预处理后的生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及朱家桥污水处理厂纳管标准，通过污水管网排入朱家桥污水处理厂，处理后废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，排入长江（芜湖段），废水排放标准如下表。 表3-7 污水排放标准执行标准值 单位：mg/L，pH除外 污染物; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及朱家桥污水处理厂纳管标准; 6~9; 500; 300; 400; -. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）*. 注：①*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。具体标准值见下表。 表3-8 项目环境噪声排放标准 单位：dB（A） 噪声类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类; 65; 55. 4、固废 生活垃圾的管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）等有关规定；一般固废处理处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发<“十四五”节能减排综合工作方案>的通知》（国发[2021]33号），目前国家对化学需氧量COD、氨氮NH3-N、氮氧化物NOx、VOCs（以非甲烷总烃计）等四种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。 本项目总量控制指标见下表。 表3-9 项目总量控制指标 单位：t/a 项目; 总量控制因子; 项目排放量. 废气; VOCs; 0.0259. 废水; 废水量; 504. 接管量; COD; 0.126. 氨氮; 0.0076. 外排量; COD; 0.0252. 氨氮; 0.0025. 1、总量控制指标 （1）大气污染物建议总量控制指标如下： 项目废气总量控制指标：VOCs（以非甲烷总烃计）0.0259t/a。 （2）水污染物建议总量控制指标如下： 废水接管量：水量：504t/a，COD：0.126t/a，NH3-N：0.0076t/a； 最终排放量：水量：504t/a，COD：0.0252t/a，NH3-N：0.0025t/a。 该部分COD、NH3-N排放量纳入朱家桥污水处理厂总量控制指标中，本项目污染物排放总量由当地环保主管部门通过区域平衡予以核准分配。 2、排污权核算 2023年12月29日，安徽省生态环境厅、发改委员会、财政厅、金融监督管理局联合发布了关于印发《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》《安徽省排污权交易规则（试行）》《安徽省排污权储备和出让管理办法（试行）》《安徽省排污权租赁管理办法（试行）》的通知（皖环发（2023）72号），自2024年1月1日起施行，其中明确：现阶段实施排污权交易的污染物种类为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）4 类。实施排污权交易的排污单位为全省列入排污许可证重点和简化管理范围内有污染物许可排放量要求的排污单位。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目管理类别为登记管理，因此本项目不需要在排污权范围内新增指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目在现有厂房里进行生产，不新建厂房，项目施工期主要进行设备安装，产生的污染主要为噪声，由于拟建项目设备数量较少，安装时间较短，且随着施工期的结束，噪声也随之消失，对周边环境影响较小，故本次评价不针对项目施工期产生的污染进行具体的分析评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 一、废气环境影响和保护措施 - 1、废气污染源分析 项目产生的废气主要有丝印、烘干废气。 - 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）中规定污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法，实验法等。由于实测法均需自动/手工监测的平均浓度核算产生量，本项目暂未投产，无此类数据。根据本项目原辅料属性及工艺特征，针对含 VOCs 物料生产中产生的废气污染物量（丝印、烘干废气），结合企业提供的VOCs含量检测报告采用物料衡算法进行核算。 - （1）丝印、烘干废气 - 项目在丝印过程使用水性油墨1.2t/a，油性油墨1.6t/a，在丝印、烘干过程会产生有机废气，主要为VOCs（以非甲烷总烃计），根据油性油墨VOCs检测报告可知，油性油墨产生的有机废气为1.6*17.9%=0.286t/a。根据水性油墨VOCs检测报告可知，水性油墨产生的有机废气为1.2*0.13%=0.002t/a。则产生的有机废气（以非甲烷总烃计），产生量为0.288t/a，其中油性油墨含特征污染因子三甲苯（以苯系物计），按最大占比计算，则苯系物产生量为0.16t/a。 项目拟在丝印机上方采用集气罩收集（收集效率90%），在烘箱出口设置集气管道，收集后的有机废气经二级活性炭吸附处理（处理效率90%）处理后经20m高排气筒（DA001）排放，年运行时间2000h。 在丝印机上方设置集气罩，尺寸为60cm*40cm，共设置12个集气罩 根据《大气污染控制工程》中集气罩收集风量计算公式 Q=KPHV Q——风量，m3/s； K——考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，通常取1.3； P——集气罩敞开面周长，m；集气罩尺寸为60cm*40cm H——集气罩开口面至污染源距离，m，H取值0.3m； V——集气罩开口面最远处风速，m/s，V取0.5m/s； 经计算，Q=0.39m3/s，即1404m3/h；共设置12个集气罩，总风量为16848m3/h。考虑管道的阻力等因素，最终风量确定为18000m3/h。 烘箱出口处集气管道风量计算：Q=r2×π×V×3600。 Q：风机风量（m3/h）； r：管道半径（取0.3m）； π：圆周率，取3.14； V：排气筒风速。参照《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中，流速宜取5~15m/s，本次评价取值5m/s。 烘干废气Q=r2×π×V×3600=0.3×0.3×3.14×5×3600=5087m3/h。考虑管道的阻力等因素，最终风量确定为6000m3/h。 综上，总风量为24000m3/h。 则项目在丝印、烘干过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）0.288t/a（含苯系物0.16t/a），经收集后，有组织产生量为0.2592t/a（含苯系物0.144t/a），产生速率为0.1296kg/h（苯系物产生速率为0.072kg/h），产生浓度为5.4mg/m3（苯系物产生浓度为3mg/m3），经二级活性炭吸附处理后，排放量为0.0259t/a（含苯系物0.0144t/a），有组织排放速率为0.013kg/h（苯系物排放速率为0.0072kg/h），排放浓度为0.54mg/m3（苯系物排放浓度为0.3mg/m3），未收集部分无组织排放，排放量为0.0288t/a（含苯系物0.016t/a），排放速率为0.0144kg/h（苯系物排放速率为0.008kg/h）。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 项目有组织废气产生、治理及排放状况表 排放源编号; 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 处理措施; 是否为可行技术*; 去除率; 排放状况; 执行标准; 达标情况; 排放源参数; 年排放时间. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃; 排气量 Nm3/h; 风速m/s. DA001; 丝印、烘干; NMHC; 5.4; 0.1296; 0.2592; 集气罩/集气管道+二级活性炭+20m排气筒; 是; 90%; 0.54; 0.013; 0.0259; 50; 1.5; 达标; 20; 0.8; 25; 24000; 13.3; 2000h. 苯系物; 3; 0.072; 0.144; 0.3; 0.0072; 0.0144; 15; 0.5. 表4-2 本项目大气污染物有组织排放基本情况表 排放口 编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标（o）; 污染物名称; 年许可排放量（t/a）. 经度; 纬度. DA001; 废气总排口; 一般排放口; 118.470581210; 31.376803459; NMHC; 0.0259. 苯系物; 0.0144. 表4-3 本项目废气无组织排放情况汇总表 污染面源; 污染工序; 污染物名称; 产生状况; 排放状况; 车间高度m; 车间面积m. 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 生产车间; 丝印、烘干; 非甲烷总烃; 0.0144; 0.0288; 0.0144; 0.0288; 15.9; 25*14. 苯系物; 0.008; 0.016; 0.008; 0.016. 表4-4 建设项目大气污染物无组织排放表 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 丝印、烘干; 非甲烷总烃; 加强废气收集; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷行业》（DB34/4812.4-2024）; 50. 苯系物; 15. - 本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业（HJ 1066－2019）》中建议采取的末端治理措施，具体见下表。 表4-5 排污许可证申请与核发技术规范废气污染防治可行技术参考表 生产单元; 产污环节; 生产设施; 污染物项目; 执行标准; 排放形式; 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术; 排放口类型. 印前加工、印刷和复 合涂 布等 其他生产单元; 调墨、供墨、凹 版印刷、平版印 刷、凸版（柔版） 印刷、孔版印刷、复合（覆膜）、涂布等; 丝印机、烘箱; 非甲烷总烃、苯系物; DB34/4812.4-2024; 有组织; 活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化、直接热力（催化）氧化、其他; 是; 一般排放口. 根据上表可知本项目丝印、烘干采取二级活性炭吸附处理，为可行的治理技术。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气非正常排放 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。 本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；废气处理设施故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下： （1）开停车 项目计划停车，装置首先要停工，生产装置及环保设施等同步进行检修、维护和保养后，再开工生产。 （2）设备故障 当生产系统出现故障如停电、循环水系统故障，由于本项目采用双回路供电，出现停电的概率极低，循环水泵设置一定数量的备用泵，控制系统采用DCS自动控制系统，因此出现上述情况的概率较低。 由于开停车、设备检修等非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经尾气处理装置处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停车及设备检修产生的污染物影响。 （3）废气处置效率降低 鉴于拟建项目产污主要集中在生产车间，污染物产生种类较少，故拟建项目非正常工况为配套的废气处理装置处理效率无法达到设计效率时，（非正常工况年排放时间按1h时间计算），废气在未经有效处理的情况直接排放，非正常工况下废气排放详见下表。本次评价要求企业定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。 表4-6 本项目非正常工况污染物排放情况 排放源 编号; 污染源; 污染物 名称; 非正常排放原因; 排放状况 kg/h; 排放浓度 mg/m3; 单次持续时间; 年发生频次. DA001; 丝印、烘干; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置故障; 0.1296; 5.4; 1h; 1次/年. 苯系物; 0.072; 3. 3、大气污染治理措施可行性分析 （1）活性炭装置 本项目有机废气收集后经二级活性炭设备处理后通过20m高排气筒排放。废气由风机提供动力，正压或负压进入活性炭箱体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经活性炭箱后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。当吸附载体吸附饱和时，可考虑更换。采用活性炭进行有机尾气的净化，其去除效率会因活性炭吸附废气的饱和程度而不同。活性炭由于其操作简单、处理效率高、技术成熟等优点，已经广泛成为净化有机废气的首选技术。活性炭吸附装置见下图。 图4-1 活性炭吸附器原理与结构图 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中“6.3.3.3固床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s；采用纤维状吸附剂（活性炭纤维毡）时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s”。本项目活性炭吸附箱选用的填料为蜂窝状活性炭，尽可能增大活性炭表面积，增加有机废气的停留时间，从而增加活性炭与有机废气的接触面积，气体流速宜低于1.20m/s，活性炭吸附碘值为800毫克/克，比表面积为850m2/g，符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中的相关规定。 表4-7 活性炭吸附装置设计参数 有机废气吸附量（t/a）; 活性炭碘值（mg/g）; 活性炭层厚度（m）; 吸附装置截面积（m2）; 废气通过速率（m/s）; 烟气温度（℃）; 活性炭填充量（t/次）; 更换频次（次/年）; 活性炭用量（t/a）. 0.23; 800; 0.15; 1.2; ＜1.2; ＜40; 0.6; 4; 2.4. 4、大气环境影响分析 由分析可知各项废气均采取有效的废气收集、治理措施处理后，丝印、烘干产生的非甲烷总烃、苯系物满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷行业》（DB34/4812.4-2024）表2中二级排放限值和无组织排放监控浓度限值。另外本项目涉及非甲烷总烃的物料在储存、输送过程中按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求进行封闭，废气收集遵循“应收尽收”原则，尽可能减少无组织排放。项目所在区域大气环境属于二类区，废气排放对区域大气环境周边敏感点环境影响不大。 5、环境防护距离设置 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的进一步预测模型模拟评价基准年内，根据本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布，本项目厂界外无超标区域，无需设置大气环境防护距离；不需要设置环境防护距离。 6、废气污染源监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019），建设项目废气污染源监测计划详见下表。 表4-8 建设项目运营期废气监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001; 非甲烷总烃; 1年/次; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷行业》（DB34/4812.4-2024）. 苯系物; 1年/次. 厂区内; 非甲烷总烃; 1年/次; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷行业》（DB34/4812.4-2024）. 苯系物; 1年/次. 厂界; 非甲烷总烃; 1年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 苯系物; 1年/次. 二、废水环境影响和保护措施 - 1、废水污染源 项目用水主要为生活用水。 本项目员工人数为35人，厂内不设食宿。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2019），按每人每天0.06t用水量计算，生活用水量为630t/a，按0.8排放系数计算，则生活污水产生量为504t/a，主要污染物为COD、NH3-N等，生活污水经化粪池预处理后，接管进入朱家桥污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江（芜湖段）。其处理方式及排放情况详见下表。 表4-9 项目生活废水产生及排放情况一览表 废水名称; 废水量t/a; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 外排环境量. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 504; pH; /; /; 化粪池; /; /; /; /. COD; 300; 0.1512; 250; 0.126; 50; 0.0252. BOD5; 160; 0.0806; 150; 0.0756; 10; 0.005. SS; 200; 0.1008; 140; 0.0706; 10; 0.005. NH3-N; 15; 0.0076; 15; 0.0076; 5; 0.0025. 项目生活污水经化粪池预处理后，接管进入朱家桥污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江（芜湖段）。 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放去向; 排放方式; 排放口编号; 排放口名称; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 化粪池; 是; 进入朱家桥污水处理厂; 间接排放; DW001; 污水排放口; 是; 一般排放口. 表4-11 废水间接排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 排放标准. 经度°; 纬度°. DW001; 污水排放口; 118.472857064; 31.377203108; 进入朱家桥污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 冲厕等有流动水排放时; 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 建设项目废水污染物排放执行标准详见下表。 表4-12 建设项目废水污染物排放执行标准表 单位：mg/L 排放口 编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. DW001; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 6～9（无量纲）. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; /. 废水污染物排放信息表见下表。 表4-13 废水污染物排放信息表 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 年排放量（t/a）. DW001; pH; 6～9（无量纲）; /. COD; 250; 0.126. BOD5; 150; 0.0756. SS; 140; 0.0706. NH3-N; 15; 0.0076. 全厂排放口合计; COD; 0.126. BOD5; 0.0756. SS; 0.0706. NH3-N; 0.0076. 由上表可知，项目废水外排满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。 2、接管可行性分析 （1）接管范围 朱家桥污水处理厂位于芜湖鸠江区长江路与齐落山路交口，西侧紧邻长江（芜湖段），整个厂区占地约334亩，总纳污面积约99平方公里，服务人口约90万人，远期污水处理总规模为每天45万吨，目前已建规模为每天22万吨。本项目位于朱家桥污水处理厂规划收水范围内。 目前，朱家桥污水处理厂运行良好，项目周边污水管网已铺设完成，污水可接入朱家桥污水处理厂，具备可行性。 （2）水量 工程设计总规模为日处理城市污水22万m3/d，目前剩余污水处理量为2万m3/d。本项目实施后废水量为1.68m3/d，仅占朱家桥污水处理厂剩余处理能力的0.0084%，对污水处理厂现有处理负荷基本无影响，因此，从水量分析，朱家桥污水处理厂接纳本项目废水是可行的。 （3）水质 本项目产生的废水为生活污水，生活污水经预处理后外排入市政管网，水质较为简单。朱家桥污水处理采用A2/O工艺，工艺流程技术先进成熟，设计科学合理，运转可靠。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 综上所述，项目地包含在朱家桥污水处理厂的收水范围以内；项目外排废水量产生较小，且水质较简单，不会对朱家桥污水处理厂产生冲击负荷；污水处理厂的处理工艺可满足对项目废水的达标处理要求，废水经过处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入长江（芜湖段）。 - 3、废水污染源监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019），单独排向市政污水处理厂的生活污水不要求开展自行监测。建设单位外排废水为生活污水，且接入到朱家桥污水处理厂进行深度处理，因此无需进行废水的自行监测要求。 - 三、噪声环境影响和保护措施 - 1、噪声源强 建设项目噪声设备主要为生产设备机械噪声，单台噪声级75~85dB（A）。 本项目应通过生产车间厂房的优化设计，有效降低生产噪声影响，使生产噪声达标排放。为了有效降低生产车间的噪声影响，建议采取减震、隔声、消声等综合治理措施。 1）控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 2）设备减振、隔声 在高噪声设备的进、出口处安装阻性消声器，并在设备与地基之间安置减震器； 3）加强建筑物隔声措施 项目设备均安置在室内，加装木龙骨再外贴隔音板，将隔音吸音材料填充到里面；或者直接将隔音板加装在两侧填充吸音棉。有效利用了建筑隔声，并采取隔声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施。 4）强化生产管理 确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 5）合理布局 项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。厂房内设备噪声经墙体进行隔声处理。 6）加强厂区绿化 加强厂区绿化，同时对生产车间通风系统的进、排风口安装足够消声量的消声器。 7）加强环保管理 加强职工环保教育，减少人为噪声。 本厂区的主要设备噪声情况见表4-14。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失 / dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 全自动丝网印刷机9台（按点声源组预测）; /; 80（等效后：89.54）; 选用低噪声设备，设备减振，距离衰减，墙体隔声，利用平面布置使高噪声远离厂界等; 1.52; -4.33; 1.2; 11; 8; 14; 11; 68.7; 71.5; 66.6; 68.5; 09:00-17:00; 20; 20; 20; 20; 48.7; 51.5; 46.6; 48.5; 1. 2; 生产车间; 半自动丝网印刷机3台（按点声源组预测）; /; 80（等效后：84.77）; 7.71; 4.69; 1.2; 5; 9; 20; 5; 71.2; 65.4; 58.7; 71.3; 09:00-17:00; 20; 20; 20; 20; 51.2; 45.4; 38.7; 51.3; 1. 3; 生产车间; 对开压痕机3台（按点声源组预测）; /; 80（等效后：84.77）; -4.24; -5.10; 1.2; 17; 5; 8; 12; 60.3; 70.8; 66.4; 63.1; 09:00-17:00; 20; 20; 20; 20; 40.3; 50.8; 46.4; 43.1; 1. 4; 生产车间; 全自动分切机; /; 80; -2.18; 4.93; 1.2; 15; 19; 4; 3; 56.7; 54.2; 68.0; 70.5; 09:00-17:00; 20; 20; 20; 20; 36.7; 34.2; 48.0; 50.5; 1. 5; 生产车间; 自动对位打孔机; /; 75; 7.85; -5.30; 1.2; 5; 8; 20; 12; 61.7; 56.9; 48.8; 53.2; 09:00-17:00; 20; 20; 20; 20; 41.7; 36.9; 28.8; 33.2; 1. 6; 生产车间; 自动对位鼓包机2台（按点声源组预测）; /; 75（等效后：78.01）; 7.28; -4.16; 1.2; 5; 6; 20; 12; 76.7; 75.5; 65.1; 70.1; 09:00-17:00; 20; 20; 20; 20; 56.7; 55.5; 45.1; 50.1; 1. 7; 生产车间; 烤箱2台（按点声源组预测）; /; 75（等效后：78.01）; -3.46; 2.02; 1.2; 9; 10; 9; 5; 71.9; 71.0; 71.9; 77.1; 09:00-17:00; 20; 20; 20; 20; 51.9; 51.0; 51.9; 57.1; 1. 注：坐标原点为本项目中心点，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（声级dB（A））; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机1#; /; -1.3.9; -7.2; 1.2; 90; 减振、消声、隔声; 09:00-17:00. 注：坐标原点为本项目中心点，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 2、预测模式 本项目实行单班制生产，不涉及夜间生产。本次噪声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测计算模式。 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 Loct,t=LW,oct+101(Q4πr2+4R) 式中：Loct,t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频声压级，dB； Lw oct——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m： R——房间常数，m2； Q——方向性因子，无量纲。 （2）计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级 Loc,l(T)=10lg[i=1N100.1loct,t(i)] （3）计算室外靠近围护结构处的声压级 Loct,2(T)=Loct,1(T)−(TLoct+6) （4）将室外声级Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lw,oc： Lw,oct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw,oct，由此按室外声源在预测方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级 Loct(r)=Loct(r0)−20lg(rr0)−ΔLoct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。如果已知声源的倍频带声功率级Lw,oct，且声源可看作是位于地面上的，则：Loct(r0)=Lw,oct−20lgr−8 （7）等效连续A声级 LAeq=10lg1T0T100.1SLA 式中：LAeq：在T段时间内的等效声级dB（A）； T：计算时间段的时间总数； t：某时段的时间序号； SLA：某时段的A声级dB（A）。 3、预测结果 拟建项目运行时昼夜间的预测噪声排放值结果见下表所示。 表4-16 噪声排放预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 贡献值; 标准值. 昼间. 东厂界; 59.34; 昼间≤65dB（A）. 南厂界; 58.94. 西厂界; 55.41. 北厂界; 59.8. 由上表可知，由于本项目大部分噪声源均布置在室内，且主要噪声设备位于厂房内。本项目运行后厂界边界昼间噪声预测排放值为55.41～59.8dB（A），故本项目实施后其昼间噪声排放可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，夜间不生产。 根据预测结果，拟建项目正常运营时，其厂界环境噪声能做到达标排放，因此拟建项目实施后对周围声环境的影响较小。 4、噪声监测计划 本次评价依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中相关监测要求，提出厂界环境噪声监测计划，监测内容详见下表。 表4-17 建设项目运营期厂界环境噪声监测计划 类别; 排放口类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; /; 项目四周厂界; 昼间连续等效A声级; 每季度一次. - 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生情况 本项目的固体废物主要有模切压痕过程中产生的废边角料，丝印过程产生的废油墨桶、废丝印网板以及背面贴胶产生的废包装袋、设备维护时产生的废润滑油、废润滑油桶，废气治理设施中产生的废活性炭以及职工生活产生的生活垃圾。 （1）废边角料 在模切压痕工序有边角料产生，产生量按照原料使用量的0.1%，故产生量约为0.14t/a。外售给回收公司。对照《固体废物分类与代码目录》，该一般固体废物类别代码为900-003-S17。 （2）废包装袋：项目在贴胶工序，会产生废包装袋，年产生量约0.01t/a，外售给回收公司。对照《固体废物分类与代码目录》，该一般固体废物类别代码为900-005-S17。 （3）废包装桶 本项目年消耗油墨2.2t，20kg/桶，则废油墨桶产生量为110个，该空桶会残留一定的油墨，单个空桶约重0.5kg，则废油墨桶产生量为0.055t/a，经查《国家危险废物名录》（2025版），属于危险废物，危废编号为HW49（900-041-49）。 （4）废丝印网板 项目更换丝印图案后会淘汰旧的丝印网板，其产生量约为0.1t/a，废丝印网板属于危险废物，危废编号：HW16（231-002-16），先暂存于危废间，然后定期交由有资质的处置单位处置。 （5）废活性炭 本项目喷涂废气采用二级活性炭吸附处理，根据《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》文件要求，采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。根据《简明通风设计手册》，活性炭装置有效吸附量：qe=0.25kg/kg，经处理的有机废气量为0.23t/a，需要活性炭约2.4t/a，则废活性炭每年更换量为2.63t/a。废活性炭属于危险废物，危废代码HW49（900-039-49），收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。 （6）废润滑油：本项目设备使用过程中需要使用润滑油，产生的废润滑油约0.2t/a，属于危险废物，废物代码为HW08（900-217-08），需交资质单位处理。 （7）废润滑油桶：项目润滑油使用产生的废润滑油桶，约0.01t/a，属于危险废物，废物代码为HW08（900-249-08），需交资质单位处理。 （8）生活垃圾 项目员工合计35人，年工作300天，生活垃圾产生量以0.5kg/d·人计， 则本项目生活垃圾产生量约10.5t/a，生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运。 综上，本项目固体废物的产生及排放情况见下表所示。 表4-18 固体废弃物产生和排放状况 序号; 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 鉴别依据; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理处置方式; 排放量（t/a）. 1; 废边角料; 一般固废; 模切压痕; 固态; PET; 《固体废物分类与代码目录》、《国家危险废物名录》（2025年）; 一般固废; 900-003-S17; 0.14; 厂内集中收集后外售; 0. 2; 废包装袋; 背面贴胶; 固态; 纸; 一般固废; 900-005-S17; 0.01; 0. 3; 废油墨桶; 危险废物; 丝印; 固态; 废油墨; HW49; 900-041-49; 0.055; 0. 4; 废丝印网板; 丝印; 固态; 废油墨; HW16; 231-002-16; 0.1; 0. 5; 废活性炭; 废气治理; 固态; 有机废气; HW49; 900-039-49; 2.63; 0. 6; 废润滑油; 设备维修; 液态; 废矿物油; HW08; 900-217-08; 0.2; 0. 7; 废润滑油桶; 设备维修; 固态; 废矿物油; HW49; 900-041-49; 0.01; 0. 8; 生活垃圾; /; 办公、生活; 固态; 果皮、纸屑等; /; /; /; 10.5; 交由环卫部门清运; 0. 综上，建设项目产生的各类固废均能够得到有效的处理及处置，不外排。 项目危险废物汇总表如下表。 表4-19 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 0.055; 丝印; 固态; 废油墨; 废油墨; 3个月; T/In; 危废暂存库，委托资质单位处置. 2; 废丝印网板; HW16; 231-002-16; 0.1; 丝印; 固态; 废油墨; 废油墨; 3个月; T. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.63; 废气治理; 固态; 有机废气; 有机废气; 3个月; T. 4; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.2; 设备维修; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 3个月; T，I. 5; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.01; 设备维修; 固态; 废矿物油; 废矿物油; 3个月; T，I. 2、一般固废环境影响分析和保护措施 本项目的固体废物主要有模切压痕过程中产生的废边角料，丝印过程产生的废油墨桶、废丝印网板以及背面贴胶产生的废包装袋、设备维护时产生的废润滑油、废润滑油桶，废气治理设施中产生的废活性炭以及职工生活产生的生活垃圾。 一般工业固废临时堆放场应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（按GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 本项目在厂房二层设置一般固废库，占地面积约20平方米。企业在生产过程中，应加强一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 在采取上述的利用、处理、处置措施后，本项目的固废对外环境的影响较小。 - 3、危险废物环境影响分析和保护措施 本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于危废暂存间，定期交资质单位处理。项目新建1间危废暂存间，占地面积约10m2，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中。 （1）危险废物贮存环境影响分析 本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定，规范建设危废暂存间，具体措施如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采 用坚固的材料建造，表面无裂缝； ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ⑦应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ⑧作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ⑨贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑩贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑪贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑫贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 ⑬在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 危险废物贮存场所基本情况详见下表： 表4-20 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物 名称; 危险废 物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存库; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 厂房二层; 10m2; 桶装; 10t; 三个月. 2; 废丝印网板; HW16; 231-002-16; 袋装. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装. 4; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 桶装. 5; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 桶装. （2）危险废物运输及转移过程环境影响分析 危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。 根据项目建设区域危废资质单位调查，周边有危废资质处置单位情况详见下表。 表4-21 周边区域危废资质单位情况一览表 序号; 单位名称; 经营方式; 核准经营类别; 处理规模. 1; 马鞍山澳新环保科技有限公司; 收集、贮存、处置; HW01-HW06、HW08、HW09、HW11-HW14、HW18、HW21-HW23、HW29、HW31-HW40、HW45、HW46、HW48-50; 33100吨/年（焚烧10000吨/年、物化13000吨/年、固定化及安全填埋10100吨/年）. 2; 芜湖致源环保 科技有限公司; 收集、贮存; HW08、HW09、HW12、HW17、HW49; 2600吨/年（仅限芜湖市）. 3; 芜湖海创环保 科技有限公司; 收集、贮存、处置; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49; 13万吨/年. 本项目危险废物总产生量为2.995t/a，均在上述危废资质单位现有处理能力范围内。建设单位应尽快与相关危废处置单位签订危废协议，完善相关手续。 项目实施后及时与有资质单位签订危废处置协议，由有资质单位承担危废的运输、处置工作。项目危险废物的转运需严格执行危险废物转移管理办法，积极配合环保主管部门监管。 在采取上述的利用、处理、处置措施后，本项目的固废对外环境的影响较小。 五、地下水、土壤环境影响和保护措施 1、污染源及污染途径 项目厂区内实行雨污分流排水体制，项目使用的油墨均存放于化学品库中，项目产生的危险废物由专门的容器盛装后暂存于危废暂存库，定期交由有资质单位处置；建设项目设置的化学品库、危废暂存库设有防渗结构。项目厂区雨水排放采用雨污分流排水方式，即雨水通过道路及场地上的雨水口流入雨水下水道，不会与生产废水汇合。正常状态下，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，废润滑油、废液压油等不会渗入地下水。 本项目可能对地下水、土壤环境造成影响的环节主要有：危废暂存库发生物料泄漏。项目可能产生的渗漏环节详见下表。 表4-22 项目可能产生的渗漏环节表 序号; 主要环节; 设施; 污染途径. 1; 危废暂存; 危废暂存库; 危废泄漏. 2; 原料储存; 化学品; 化学品泄漏. 3; 印刷车间; 丝印机; 化学品泄漏. 2、污染防治措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；重点防腐防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s；除重点防渗区和一般防渗区以外的区域为简单防渗区，采取一般地面硬化。项目防腐、防渗等防止地下水、土壤污染预防措施见下表。 表4-23 项目分区防渗处理措施 序号; 主要环节; 防渗处理措施; 防渗技术要求; 防渗类型. 1; 化学品库、危废暂存库; 采用混凝土基础，上层铺防腐防渗环氧树脂地坪; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行; 重点防渗区. 2; 生产区、其他仓库区域; 采用混凝土硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s; 一般防渗区. 3、地下水、土壤环境影响 经采取有效的分区防渗措施及污染防控措施，正常情况下项目对区域地下水、土壤环境基本不造成影响。 六、环境风险评价 1、风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中，q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 汇总统计出建设项目环境风险物质临界量、储存及分布情况。 表4-24 项目主要物质风险识别结果一览表 类别; 事故类型; 风险物质; 分布; 最大存在量（t）; 临界量（t）. 原料; 泄漏、火灾; 润滑油; 化学品库; 0.25; 2500. 原料; 泄漏、火灾; 油墨; 化学品库; 1.3; 50. 危废; 泄漏、火灾; 危废; 危废暂存库; 2.995; 50. 根据导则计算危险物质数量与临界量比值：Q=Σqi/Qi= 0.086＜1，本项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级和简单分析。根据建设项目环境风险潜势，确定本项目环境风险等级为简单分析。 2、环境风险分析 本项目涉及的风险物质油墨、润滑油、危废，具有易燃、有毒有害特性。 ①物料泄漏环境影响后果分析 当发生液体化学品物料泄漏时，易挥发性化学品将会挥发至大气环境中，造成大气环境污染；若未做好防腐防渗措施，液体物料将会下渗，污染地下水和土壤。 ②火灾、爆炸环境影响后果分析 当火灾较小时影响在厂区内，火灾较大时影响在开发区内，对大气环境造成较大影响。当发生爆炸时，易燃物质燃烧引起更大火灾，燃烧废气造成大气环境污染。 3、环境防范措施 ①选址、总图布置和建筑安全防范措施 本项目位于工业园区，不属于环境敏感区。项目所在区域内无水源保护区等环境敏感点，从选址上可在一定程度上避免对周围的环境影响。 项目在总图设计时须设置一定的安全防护距离和防火间距，应有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所，符合防范事故要求。 ②危险品贮运安全防范措施 企业设置化学品库、危废库，对易燃易爆的油料单独、分区存放，并有明显的界限，严禁将含化学品的物料混合储存。库房明显处应悬挂防火、禁火的标牌。本项目各类油料的贮存量较小，危废库采取防腐防渗措施。 ③物料泄漏事故的防范措施 桶体泄漏时及时用木楔或胶块堵漏，将泄漏的液料用黄沙、毛毡、海绵等具有可吸附性的材料清理。大量泄漏时，要立即向“119”报警，划定警戒区，控制火种和无关人员进入，用泥土或塑料等物将流出的液体围住，防止流散。 ④火灾和爆炸事故的防范措施 必须严格按照相关防火、防爆设计要求进行设计和施工，并配备相应的保护工程；加强工艺系统的自动控制的应用，同时应加强对系统设备的维护保养；应设立专人进行仓库的巡视、检查、维护工作；严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教肓，提高安全意识，实施规范核查；化学品库和危废库做好标志，严禁不相关人员进入；配备足够的救灾防毒器具、消防器及防护用品。 ⑤电气、电讯安全防范措施 项目生产车间及附属设施用电装置均须设置漏电保护装置。电力电缆不与热力管道敷设在同一管沟内，配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时，采用穿金属管等防火保护措施。 原料库和危废库内使用低温照明灯具，对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施，配电箱及开关设置在仓库外。供电变压器、配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。 ⑥消防及火灾报警设施 项目在生产车间外部配备室外消防装置，在内部设置火灾自动报警系统、消防栓和自动消防喷头等装置。 ⑦安全管理 项目在管理上应设置专业安全监督机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，所有工作人员必须培训上岗，绝不容许引入不安全因素到生产作业中去。加强监测，杜绝意外泄漏事故造成的危害。采用密封性能良好的阀门、泵等设备和配件。生产区、库房区均设禁止吸烟标志，防止人为吸烟引起明火火灾等事故。 综上所述，本项目主要环境风险来自润滑油等物质在储存过程发生意外泄漏，并由此引起的火灾爆炸及次生危害带来的环境影响。企业采取必要的风险防范措施和事故应急措施，加大风险管理措施，在加强监控、采取必要的风险防范措施的情况下，本项目的环境风险是可控的。 七、环保投资估算 本项目环保投资约52万元，环境保护投资估算详见下表。 表4-25 环境保护投资估算表 类别; 污染源; 采取的环保措施; 环保投资费用（万元）. 废气; 丝印、烘干废气（非甲烷总烃、苯系物）; 1套二级活性炭吸附装置+20m排气筒（DA001）; 10. 废水; 生活污水; 化粪池; 1. 固废; 一般固废; 一般固废暂存处，位于厂房二层，占地面积约20m2; 1. 危险固废; 危险废物暂存处防腐防渗，产生的危废交由有相关资质单位进行处置，位于厂房二层，占地面积约10m2; 5. 噪声; 噪声; 低噪声设备、隔声等; 10. 地下水、土壤; 分区防渗：化学品库、危废暂存库采取重点防渗；生产区、其他仓库区域采取一般防渗; 15. 风险; 配备灭火消防装置，储存堵漏物资; 10. 合计; 52. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（丝印、烘干） | 非甲烷总烃、苯系物 | 1套二级活性炭吸附装置+20m排气筒（DA001） | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024） |
|  | 无组织（厂区内） | 非甲烷总烃、苯系物 | 加强收集效率 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  | 无组织（厂界） | 非甲烷总烃、苯系物 | 加强收集效率 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 化粪池 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及朱家桥污水处理厂纳管标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 采取选购低噪声设备、加强管理、减振、隔声和距离的衰减以降低噪声值 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 废边角料、废包装袋经厂内集中收集后外售；废油墨桶、废丝印网板、废润滑油、废润滑油桶、废活性炭经收集后暂存于危废暂存库，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗：化学品库、危废暂存库采取重点防渗；生产区、其他仓库区域采取一般防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强废气处理设施管理及维护，避免事故排放；配备风险防范物资，完善风险防范措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①本项目在实际发生排污前，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中要求履行排污许可制度。 ②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，项目竣工后，应依法进行竣工环境保护验收。③企业应按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求制定管理计划和管理台账、申报危险废物有关资料，并通过国家危险废物信息管理系统向当地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等资料。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家相关产业政策。项目严格按照“三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。因此，该项目的建设方案和规划，在环境保护方面可行，在拟定地点、按拟定规模及计划实施具有环境可行性。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | / | / | 0.0547 | 0 | 0.0547 | +0.0547 |
|  | 苯系物 | 0 | / | / | 0.0304 | 0 | 0.0304 | +0.0304 |
| 废水 | 废水量 | 0 | / | / | 504 | 0 | 504 | +504 |
|  | COD | 0 | / | / | 0.126 | 0 | 0.126 | +0.126 |
|  | BOD5 | 0 | / | / | 0.0756 | 0 | 0.0756 | +0.0756 |
|  | SS | 0 | / | / | 0.0706 | 0 | 0.0706 | +0.0706 |
|  | NH3-N | 0 | / | / | 0.0076 | 0 | 0.0076 | +0.0076 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 0 | / | / | 0.14 | 0 | 0.14 | +0.14 |
|  | 废包装袋 | 0 | / | / | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 危险废物 | 废油墨桶 | 0 | / | / | 0.055 | 0 | 0.055 | +0.055 |
|  | 废丝印网板 | 0 | / | / | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废活性炭 | 0 | / | / | 2.63 | 0 | 2.63 | +2.63 |
|  | 废润滑油 | 0 | / | / | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废润滑油桶 | 0 | / | / | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | / | / | 10.5 | 0 | 10.5 | +10.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附件:

附件1  委托书

附件2  声明

附件3  立项文件

附件4  法人身份证正反面

附件5  营业执照

附件6  购房合同

附件7  不动产权证

附件8  油性油墨MSDS

附件9  油性油墨VOCS检测报告

附件10  水性油墨MSDS

附件11 水性油墨VOCs检测报告

附件12 关于安徽鑫的电子科技有限公司溶剂型油墨在印刷工艺中不可替代性论证的咨询意见

附件13废气计算说明

附图:

附图一 项目地理位置图

附图二 项目所在的地周围环境关系示意图

附图三 平面布置图

附图四 车间布局图

附图五 项目与芜湖市土地利用现状相对位置图

附图六 生态红线图

附图七 芜湖市三区三线图

附图八 项目与芜湖市分区管控相对位置图

附图九 项目与芜湖市生态管控单元相对位置图

附图十 车间分区防渗图